PORTATİF EL REFRAKTOMETRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- El refraktometresi büyük aralıklarda değişen şeker miktarlarının ölçümünde kullanılmalıdır.

- Refraktometre kolay taşınabilir ve kolay okunabilir özellikte olmalıdır.

- Refraktometrede otomatik sıcaklık kompenzasyon sistemi (ATC) bulunmalıdır.

- Refraktometre suyla kalibre edilebilmelidir.

- Refraktometrenin ölçüm aralığı 0-80 Brix olmalıdır.

- Refraktometrenin çözünürlüğü 0.50 Brix olmalıdır.

- Refraktometre sert taşıma kutusu, kalibrasyon ayarı için küçük tornavida ve  plastik damlalık ile birlikte verilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.