DİSTİLE SU CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak, masa üstü tip olacaktır. 
2. Cihazdan monodistile su elde edilecektir. 
3.  Cihaz saatte 7,5 lt su üretebilecek kapasitede olmalıdır. 

4. Cihazın soğuk su ihtiyacı yaklaşık olarak saatte 30-50 litre olacaktır. 

5. Cihazın ürettiği saf suyun iletkenliği 0.3 mikroohm/cm, ph 5,4ile 7,3 e kadar kalitede  olmalıdır. 

6. Cihaz ile beraber gözenek boyutu 1mikron olan ön filtre sistemi olmalıdır.

7. Filtre muhafaza polykarbonat şişe ve polypropilen kapaktan oluşmalıdır.

8. Filtre sistemi 85 dereceye kadar dayanıklı olmalıdır.

9. Cihazın iç kısmı paslanmaz çelikten dış kısmı ise Toz Boya ile Kaplanmış Paslanmaz Çelik Saç yapılmış olacaktır. 

10. Cihazın Seviye Sensörü; Su Seviye Sensörü / Mikro Seviye Sensörü ile Otomatik Açma / Kapama şeklinde olmalıdır.

11. Cihazın Düşük Su ve Aşırı Sıcaklık Koruması, Elektrik Kaçağı Devre Kesicisi güvenlik sistemine sahip olmalıdır.
12. Cihazın açma kapama düğmesi ön panelde olacaktır. 

13. Cihazın ölçüleri 445x325x630 mm olacaktır. 

14. Cihazın net ağırlığı 18 kg olacaktır. 

15. Güç tüketimi 6kw olmalıdır.

16. Cihazın fiş tipi “F” tip olmalıdır.

17. Cihaz ithal malı olacaktır. 

18. Cihaz 220 Volt 50 Hz ile çalışacaktır. 

19. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır. 

20. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

21. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir. 

