ISITICI TABLA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz laboratuvarda kaynatma, buharlaştırma, çözme, parçalama işlemlerinde kullanılmalıdır.

- Cihaz PID kontrollü olmalıdır ve bu sayede sıcaklığı daha stabil olmalıdır.

- Cihaz dijital ekranlı olmalıdır. Sıcaklık ve ayarlanan süre ayrı iki ekrandan aynı anda gözlemlenebilmelidir.

- Cihazın ısıtma tablası, çizilmeyen ve korozyona dayanıklı alüminyum üzerine seramik kaplama olmalıdır.

- Cihazın gövdesi darbelere ve kimyasallara karşı dayanıklı çelik olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık kapasitesi 400 0C olmalıdır. Cihaz bu sıcaklığıa maksimum 30 dakikada ulaşmalıdır.

- Cihazın sıcaklık homojenitesi ±30C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık dağılımı 10C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık doğruluğu 10C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık sensörü K tipi olmalıdır.

- Cihazda 0-9999 dakika veya sürekli çalışma zaman ayarı bulunmalıdır.

- Cihazın fabrika ayarlarında, ayarlanan sıcaklığın en fazla 10 derece üzerine çıkılması durumunda yüksek sıcaklık alarmı bulunmalıdır.

- Cihazda su geçirmezlik özelliği bulunmalıdır.

- Cihazın tablası 300x300 mm olmalıdır.

- Cihazın dış ebatı (GxDxH) en fazla 300x430x190 mm olmalıdır.

- Cihazın ısıtma gücü 1,6 kWolmalıdır.

- Cihaz en fazla 18 kg olmalıdır.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihaz 220 Volt, 50/60 hz ile çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihaza üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir