ROTARY EVAPORATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz dikey kondenserli olmalıdır.

- Cihaz PID kontrollü olmalıdır.

- Cihazın dijital göstergesi olmalı, sıcaklık ve hız bu göstergelerden takip edilmelidir. Sıcaklık tuş takımı vasıtasıyla, hız ise çevirmeli buton vasıtasıyla ayarlanabilmelidir.

- Cihazda aşağı yukarı hareket ettirme özelliği ağırlık dengelemeli kaydırmalı yükseltme ve manuel yükseltme şeklinde olmalıdır. Hareket ettirme pürüzsüz ve kolay gerçekleşmeli, kilitleme mekanizması ile sabitlenmelidir.

- Cihaz 100+150 mm aşağı ve yukarı hareket ettirilebilmelidir.

- Cihazın su banyosu sıcaklık aralığı oda sıc ~100 ⁰C olmalıdır.

- Cihazın hızı 10-180 rpm arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın evaporasyon hızı 20 ml/dk olmalıdır.

- Cihazın erişebildiği vakum değeri ≤3 mm Hg olmalıdır.

- Cihazda vakum çift conta ile sağlanmalı, contada kullanılan yüksek kalite Teflon ve viton malzemeler yüksek vakum derecelerine ulaşılmasını sağlamalıdır.

- Cihazın banyosu 6.3 L hacimli, banyo ölçüleri ise Ø240 x 142 mm olmalıdır.

- Cihazın banyosu gövdeden ayrılabilir özellikte olmalıdır.

- Cihazda toplama balonu 1L, buharlaştırma balonu ise 0,5~2 lt’ye kadar seçenekleri bulunmalıdır.

- Cihazın dönme motoru 25W gücünde olmalıdır.

- Cihazın ısıtıcı gücü 1.5 KW olmalıdır.

- Cihaz 5~35 ⁰C ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.

- Cihazın dış ölçüleri 560 x 320 x 660 mm (u x g x y) şeklinde olmalıdır.

- Cihaz 8.5 kg ağırlığında olmalıdır.

- Cihaz 220V 50 Hz ile çalışmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.