ÇALKALAYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın çalkalama hareketi dalgalı (rocker) olmalıdır.
2. Cihaz programlanabilir dijital kontrol ünitesine sahip olmalıdır.

3. Cihaz 10 basamaklı, 6 program fonksiyonu bulunmalıdır.

4. Cihaz LCD göstergeli olmalıdır. Göstergeden zamanlayıcı, rpm ve güç bar grafiği izlenebilmelidir. Tek knoblu kontrol butonu olmalıdır.

5. Cihazın çalkalama hızı 5~50 rpm arasında ayarlanabilir olmalıdır.

6. Cihazın eğilme açısı ±6 / ±9 ° olmalıdır. 

7. Cihaz 99 saat 59 dakikaya  programlanabilir olmalıdır.

8. Cihazın çalkalama platform genişliği 300 x 300 mm olmalıdır.

9. Cihazda rpm ve zamanlayıcı için hafıza fonksiyonu bulunmalıdır, locking mode ile bu değerler kilitlenebilmelidir.

10. Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır.
11. Cihaz çalışmaya yumuşak başlamalı ve kararlı çalışma sağlanması için çalkalama hızı değiştirilebilmelidir.

12. Cişhazda 14W dişli DC motoru bulunmalıdır.

13. Cihazda aşırı yüklemeye karşı motor koruma sistemi bulunmalıdır.

14. Cihazın ölçüleri 300 x 330 x 150 mm olmalıdır.

15. Cihaz AC 80V~240 V, 50/60 Hz serbest voltaj ile çalışabilmelidir.

16. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
17. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

18. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

19. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.
