ROTARY EVAPORATÖR SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz vertikal tipte olacaktır.
2. Cihaz manuel asansör sistemli olacaktır.

3. Cihaz asansörü 100-250 mm arasında ayarlanabilir olmalıdır

4. Cihazın rotasyon hız ayarı dijital PID kontrol ile yapılmalıdır.
5. Cihazın hızı 10-180 rpm arasında ayarlanabilir olacaktır. 

6. Cihazın üzerinde açma kapama düğmesi bulunacaktır.

7. Motor ısı buharlaştırma tüpüne direkt olarak intikal edecek yapıda olacaktır.

8. Cihazın bütün cam parçaları yüksek kalite de borosilikat cam dan yapılmış olacaktır.

9. Cihazda kullanılan banyonun hacmi 7.4 litre olacaktır. Banyonun üst yüzey çapı 260 mm, derinlik 140 mm olacaktır.
10. Banyo sıcaklık ayarı dijital PID kontrol ile yapılmalıdır.
11. Cihazın su banyo sıcaklığı ortam sıcaklığı +5 0C - 99 0C arasında olacaktır.

12. Banyonun sıcaklık kontrol hassasiyeti ±1 0C olacaktır.

13. Banyonun ısıtma kapasitesi 1500 Watt olacaktır.

14. Cihazın soğutma yüzey alanı 1,300 cm2 olmalıdır.
15. Cihaz contaları Teflon + Viton materyalden yapılmış olmalıdır.

16. Cihaz komple bir setten oluşacaktır. Stativi ayrı olmayacaktır.

17. Cihazın cam aksamı hariç net ağırlığı 9,5 kg olacaktır.

18. Cihazın ölçüleri 560x320x660mm olacaktır.

19. Cihaz 0-40°C sıcaklık ve maksimum %80 bağıl nemde çalışacaktır.

20. Cihaz ithal malı olacaktır.

21. Cihaz ISO 9001 belgesine sahip olacaktır.

22. Cihaz 220 Volt 50 Hz ile çalışacaktır.

23. İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

24. Cihazı teklif eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

25. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

26. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   

            karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

