PASLANMAZ ÇELİK SIVI AZOT SAKLAMA TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tank sıvı azotun saklanması ve depolanması için kullanılacaktır.

2. Tankın rahat taşınması için tekerlekleri olmalıdır.

3. Tank paslanmaz çelikten mamul edilmiş olmalıdır.

4. Tankın sıvı azot  hacmi 100 litre olmalıdır.

5. Tankın statik buharlaşma oranı 1.3 lt/gün olmalıdır.

6. Tankın infüzyon hacmi 4 lt/dk olmalıdır.
7. Tankın toplam yüksekliği 1185 mm olmalıdır.

8. Tankın dış çapı 606  mm olmalıdır.

9. Tankın boş ağırlığı 75 kg olmalıdır.

10. Tankın dolu ağırlığı 157 kg olmalıdır.

11. Tankın standart çalışma basıncı 0.05 mpa olmalıdır.

12. Tankın en yüksek çalışma basıncı 0.09 mpa olmalıdır.

13. Tankın primer (birincil) boşaltma değeri açma basıncı 0.099 mpa olmalıdır.

14. Tankın secondary (ikincil) boşaltma değeri açma basıncı 0.15 mpa olmalıdır.

15. Tankın basınç gösterge aralığı 0 ~ 0.25 mpa olmalıdır.

16. Tankın üzerinde standart olarak basınç yükseltici, drip valfi, tahliye vanası ve manometre bulunmalıdır.

17. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
18. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

19. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir. 

